LightGBM 模型是基于梯度提升决策树（GBDT、XGBoost）算法：

对比传统的提升树，采用直方图算法（将连续特征值分桶（如 [0,1)→0, [1,3)→1），构建直方图。在直方图上寻找最优分割点，减少计算复杂度），占用内存更低，数据分隔的复杂度更低，从而显著提高训练速度；

支持并行化和分布式处理：能够快速处理大规模数据；

单边梯度采样：按梯度绝对值对样本排序，保留高梯度样本，对低梯度样本（后 1-a%）随机采样（如保留 b%），并放大权重以保持信息；

叶子生长策略：每次选择增益最大的叶子节点进行分裂；

天然支持多参数回归、

参数调优有好：通过调整三四个核心参数就能达到比较精确的效果；

增量学习的支持：随着数据的增加在已有的模型上继续训练；

本次预测模型是已知掘进位置（XYZ坐标）、煤厚、系统中的断层信息（断层类型正逆权重、断距、断层长度、倾角、最大影响距离）、瓦斯涌出量、局部措施强度、S、q、Δh2来训练模型，训练模型过程中通过模型评估和设置阈值来判断是否进行全量重新训练，否则做增量学习；模型预测时，通过传入的参数不同，自动判定瓦斯涌出量的预测方式，传入的有掘进速度、巷道长、掘进面面积、煤体瓦斯初始、残余含量，则通过分源预测法预测瓦斯涌出量，其他值则通过模型自身能力预测结果。